关于硫磺炉喷枪

硫磺喷枪，压力式液硫雾化喷枪（俗称硫枪或者磺枪）主要用于硫磺制酸的液硫雾化，便于硫磺充分燃烧。

基本信息

解释

硫磺制酸的液硫雾化

目录

关键信息

简介

工作原理

结构特点

简介

硫枪枪体采用不锈钢焊接而成，喷嘴座采用防腐、耐热材料制作，并配置设计独特具有旋流腔的喷头。根据外形及喷雾效果可分为直喷式与直角式。

工作原理

液体硫磺经硫磺泵产生的高压液体通过硫磺喷枪嘴快速喷出，在高速喷出过程中，经特殊的喷嘴使液态硫磺扩散成扇形雾状面，扩散角可达到120°。使雾化后的硫磺雾粒与热空气充分、快速燃烧反应生成SO2,完成SO2制备工序。

结构特点

为保证硫磺良好的流动性，枪身采用蒸汽保温夹套，通入蒸汽预热枪身和加热硫磺，适应焚硫炉的工作环境。蒸汽的进、出口，硫枪与输磺管路以及磺枪与焚硫炉的连接，均采用法兰连接，安装，维修非常方便。